Inwestor:

GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a

05-090 Raszyn

# KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWY TRAS ROWEROWYCH W GMINIE RASZYN

CZEŚĆ OPISOWO-RYSUNKOWA

| Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER 43-400 Cieszyn ul. Zamkowa 3a/1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża |  | Drogowa |  |
| Funkcja | Imię Nazwisko |  | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Monika Jaszczyk |  |  |
| Projektant | mgr inż. Michał Balcarek |  |  |
| RASZYN lipiec 2016 |  |  |  |

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego części bez upoważnienia Inwestora

1.	Przedmiot i cel opracowania	3

2.	Podstawa opracowania	5

3.	Opis zadania inwestycyjnego	5

3.1 Cel zadania inwestycyjnego	5

3.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego	5

3.3 Charakterystyka zadania inwestycyjnego	5

3.4 Parametry techniczne	6

3.5 Konstrukcja nawierzchni	6

4.	Warunki terenowe	7

4.1 Warunki wynikające z dokumentów planistycznych	7

4.2 Warunki środowiskowe	7

4.3 Warunki geologiczne i gruntowo – wodne	7

4.4 Istniejąca infrastruktura techniczna	7

5.	Istniejąca sieć tras rowerowych	7

6.	Opis stanu projektowanego	8

6.1 Przebieg trasy	8

6.2 Skrzyżowania	10

6.3 Odwodnienie	10

6.4 Infrastruktura towarzysząca	10

6.5 Zasady oznakowania trasy	10

6.5 Przewidywane prace budowlane	11

7.	Wstępna analiza terenowa	13

8.	Podsumowanie	14

8.1	Długość ścieżek rowerowych w ramach projektu	14

8.2	Wydłużenie sieci tras rowerowych	14

8.3	Ciągłość ścieżek rowerowych w układzie międzygminnym	14

8.4	Ciągłość ścieżek rowerowych w ramach projektu	14

8.5	Wspólne oznakowanie tras rowerowych	14

8.6	Bezpośrednie połączenie ze środkami publicznego transportu zbiorowego	14

8.7	Powiązanie z obiektami użyteczności publicznej	14

8.8	Towarzysząca infrastruktura rowerowa	15

Spis zawartości części rysunkowej:	15

# Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie Koncepcji Programowej Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Gminie Raszyn.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie przebiegu i zakresu inwestycji.

Tabela przebiegu tras sieci rowerowej w Gminie Raszyn

| Lp. | Ulica | Kilometraż | Długość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Aleja Krakowska | km od 0+000,00 do km 1+732,00 | 1732,00 m | Trasa ma swój początek na granicy z miastem Warszawa. Trasa przebiega zachodnią częścią jezdni alei Krakowskiej do skrzyżowania z ulicą Cypriana Godebskiego. Należy wykonać ścieżkę rowerową samodzielną oddzieloną fizycznie (separatory) od jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości min. 3,0 m. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ulica Raszyńska i Warszawska | km od 0+000,00 do km 3+255,00 | 3255,00 m | Trasa ma swój początek na skrzyżowaniu z ulicą Stadionową, a kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Górną. Przebiega w dużej części po istniejących chodnikach na których została przewidziana wymiana nawierzchni. Wymaga szerokość minimalna dla ciągu pieszo-rowerowego w ulicach Raszyńskiej i Warszawskiej to 2,5 m. Od km 1+076,10 do km 3+255,00 przewidziano lokalizację po stronie północnej jezdni ulicy Warszawskiej jako jednokierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 1,5m i nawierzchni bitumicznej. |
| 3 | Ulica Stadionowa | km od 0+000,00 do km 0+168,50 | 168,50 m | Trasa ma swój początek na skrzyżowaniu z ulicą Raszyńską, a kończy się na połączeniu z istniejącą ścieżką rowerową w parku. Przebiega po istniejącym chodniku na którym została przewidziana wymiana nawierzchni oraz poszerzenie do wymaganej szerokości ciągu pieszo - rowerowego 2,5 m. |
| 4 | Ulica Nadrzeczna | km od 0+000,00 do km 0+180,00 | 180,00 m | Trasa ma swój początek na skrzyżowaniu z Aleją Krakowską, a kończy się na połączeniu z istniejącą ścieżką rowerową w parku. Przebiega po północnej stronie jezdni ulicy Nadrzecznej i należy zaprojektować ją, jako ciąg pieszo – rowerowy o minimalnej szerokości 2,5 m. |
| 5 | Ulica Pruszkowska | km od 0+000,00 do km 1+307,50 | 807,50 m | Trasa ma swój początek na skrzyżowaniu z Aleją Krakowską, a kończy się na połączeniu z istniejącą ścieżką rowerową przy skrzyżowaniu z ulicą Cypriana Godebskiego. Przebiega po północnej stronie jezdni ulicy Pruszkowskiej i należy zaprojektować ją, jako ciąg pieszo – rowerowy o minimalnej szerokości 2,5 m. Od skrzyżowania z ulicą Cypriana Godębskiego do ronda Popiełuszki po stronie południowej jezdni ulicy Pruszkowskiej znajduje się istniejąca samodzielna ścieżka rowerowa. Od Ronda Popiełuszki do skrzyżowania z ulicą Opaczewską, gdzie zlokalizowana jest istniejąca ścieżka rowerowa należy zaprojektować po stronie północnej w śladzie istniejącego chodnika ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m. |
| 6 | Ulica Złote Łany | km od 0+000,00 do km 0+270,00 | 270,00 m | Trasa ma swój początek na skrzyżowaniu z Górną, a kończy się na połączeniu z istniejącą ścieżką rowerową w rejonie estakady. Należy zaprojektować ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m po zachodniej stronie ulicy. |
| 7 | Ulica Górna | Km od 0+000,00 do km 378,50 | 378,50 | Trasa ma swój początek na skrzyżowaniu z ulicą Złote Łany a kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską. Przebiega w śladzie jezdni ulicy Górnej, zostanie wyznaczona o szerokości 2,0m. |
| 8 | Aleja Krakowska na terenie Miasta Stołecznego Warszawa | km od 0+000,00 do km 0+332,00 | 332,00 m | Trasa rowerowa prowadzona w działkach drogowych obok istniejącego chodnika o minimalnej szerokości 3,0 m. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. |

Długość planowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn wynosi: 7 123,50 m.

# Podstawa opracowania

[1] Umowa nr 4/RP-ZFZ/2016

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430;

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty

inżynierskie i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 735;

[4] Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dziennik Ustaw Nr 170,

poz. 1393 z dnia 12 października 2002r.;

[5] Załączniki nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.;

[6] Podręcznik „Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych”, IBDiM, zeszyt

73, Warszawa 2014;

[7] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Politechnika

Gdańska, GDDKiA, 2014 r.

[8] Dostępne dokumenty planistyczne;

[9] Mapy zasadnicze w skali 1:1 000;

[10] Inwentaryzacja w terenie.

# Opis zadania inwestycyjnego

## 3.1 Cel zadania inwestycyjnego

Celem zadania inwestycyjnego jest wyznaczenie koncepcyjnego przebiegu tras Rowerowych w Gminie Raszyn o długości nie mniejszej niż 7,1 km. Projektowana w koncepcji sieć tras rowerowych ma tworzyć spójną sieć przebiegającą wokół gminy, łącząc jego główne ośrodki. Trasy te są projektowane z myślą o wszystkich rodzajach rowerzystów.

## 3.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Trasy zlokalizowane są w powiecie Pruszkowskim na terenie gminy Raszyn.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pokazana jest na rysunku nr 1„Orientacja”.

## 3.3 Charakterystyka zadania inwestycyjnego

Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gminy Raszyn ma za zadanie umożliwić mieszkańcom gminy swobodny dostęp do obiektów użyteczności publicznej jak również możliwość poruszania się komunikacją mieszaną (rower-autobus). Planuje się wykonanie jednego Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) umożliwiających zarówno pozostawienie roweru i skorzystanie z usług komunikacji publicznej jak również wykonanie drobnych napraw za pomocą udostępnionych zestawów narzędziowych.

## 3.4 Parametry techniczne

Projektowany odcinek trasy rowerowej, charakteryzuje się następującymi parametrami

technicznymi:

Klasa trasy: trasa rowerowa lokalna

Długość ok. 7,1 km

Prędkość projektowa: Vp=20 km/h

Jezdnia (nawierzchnia bitumiczna/kostka betonowa bezfazowa ): szer. 2,5 m

Dopuszcza się szerokość 2,0 m w miejscach, gdzie geometria nie pozwala

na wykonanie ścieżki o szerokości 2,5 m.

Pochylenie niwelety: max 6%

Stopień trudności trasy: łatwa, dla wszystkich rowerzystów i rodzin z dziećmi

Odwodnienie: spadki poprzeczne i podłużne oraz projektowana kanalizacja deszczowa w miejscach likwidacji rowów przydrożnych

## 3.5 Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla dróg rowerowych zaprojektowano

wykonanie nawierzchni asfaltowych, dla ciągów pieszo-rowerowych nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm.

Projektowane nawierzchnie należy posadowić na podłożu G1: odpornym na działanie

mrozu oraz charakteryzującym się nośnością wyrażoną przez wtórny moduł odkształcenia

E2 ≥ 80 MPa.

Przyjęto dla wykonania nowej samodzielnej ścieżki rowerowej o konstrukcji:

- 9 cm – warstwa ścieralna (min 4 cm) i wiążąca z betonu asfaltowego wg Wymagań Technicznych GDDKiA WT-2 2014 (wymagania jak dla KR1);

- 20 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm (wymagania jak dla KR1);

- ulepszone podłoże doprowadzone do nośności E2 ≥ 80 MPa, grubość należy

dobrać w zależności od grupy nośności podłoża;

Ciągi pieszo rowerowe wykorzystujące istniejące chodniki o konstrukcji:

- 8 cm – nawierzchnia z bezfazowej kostki brukowej betonowej

- istniejąca podbudowa (min. 15 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm);

Ciągi pieszo rowerowe łączące nowe odcinki z istniejącymi chodnikami o konstrukcji:

- Podbudowa z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm, na warstwie piasku o grubości 10 cm.

- Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej i spoinami wypełnionymi piaskiem z cementem.					
 - Obrzeża betonowe o wym. 30 x 8 cm na ławie betonowej				
- Krawężnik betonowy o wym. 30 x 15 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

# Warunki terenowe

## 4.1 Warunki wynikające z dokumentów planistycznych

Trasa rowerowa zlokalizowana została na terenie gminy Raszyn wzdłuż istniejących dróg oraz na terenie Miasta Stołecznego Warszawa przy Alei Krakowskiej od granicy z Gminą Raszyn w kierunku centrum miasta.

## 4.2 Warunki środowiskowe

Planowana trasa rowerowa nie biegnie po obszarach objętych ochroną na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

## 4.3 Warunki geologiczne i gruntowo – wodne

Całość tras rowerowych została zlokalizowana w istniejącym pasie drogowym, w dużej mierze zostały zaadoptowane istniejące chodniki przyjęto warunki gruntowe jako dobre.

Warunki gruntowe ustalono jako proste, projektowany obiekt budowlany należy

zaliczyć do I kategorii

UWAGA:

- podane grupy nośności podłoża powinny zostać uszczegółowione na etapie Projektu Budowlanego i Wykonawczego;

- na etapie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego konieczne

jest wykonanie dodatkowego rozpoznania geotechnicznego oraz opinii geotechnicznej rozpoznanie podłoża.

## 4.4 Istniejąca infrastruktura techniczna

W ramach planowanej trasy rowerowej zakłada się wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej.

Trasa wykorzystuje odcinki istniejących chodników oraz istniejących ścieżek rowerowych.

W miejscach przekraczania cieków wodnych możliwe jest wykorzystanie istniejących przepustów.

# Istniejąca sieć tras rowerowych

W ramach opracowania przeanalizowano przebieg istniejących tras rowerowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej trasy.

Istniejące trasy rowerowe znajdują się między innymi na ulicy Pruszkowskiej, na ulicy Złote Łany przy ulicy Stadionowej oraz Szkolnej łączna długość istniejących ścieżek rowerowych wynosi około 1500,00 mb.

# Opis stanu projektowanego

## 6.1 Przebieg trasy

Aleja Krakowska

km od 0+000,00 do km 1+732,00

Trasa ma swój początek na granicy z miastem Warszawa. Trasa przebiega zachodnią częścią jezdni alei Krakowskiej do skrzyżowania z ulicą Cypriana Godebskiego. 
Od km 0+000,00 do km 1+732,00 należy wykonać ścieżkę rowerową samodzielną oddzieloną fizycznie (separatory) od jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości min. 3,0 m. 
W rejonie ulicy Szkolnej należy zaplanować Miejsce Obsługi Rowerzystów, jako wiatę zadaszoną zaopatrzoną w min 15 stojaków na rowery (30 miejsc postojowych umożliwiających zapięcie roweru) oraz punk obsługi serwisowej, zawierający co najmniej pompkę i zestaw narzędzi rowerowych. Wiata rowerowa powinna być umiejscowiona w taki sposób, aby umożliwić bezpośrednie korzystanie z pobliskiego przystanku autobusowego.

Na wszystkich przejściach z sygnalizacją świetlną należy zaprojektować podpórki na stopy umożliwiające rowerzystą zatrzymanie bez konieczności schodzenia z roweru.

Ulica Raszyńska i Warszawska

km od 0+000,00 do km 3+255,00

Trasa ma swój początek na skrzyżowaniu z ulicą Stadionową, a kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Górną. Przebiega w dużej części po istniejących chodnikach na których została przewidziana wymiana nawierzchni. Wymaga szerokość minimalna dla ciągu pieszo-rowerowego w ulicach Raszyńskiej i Warszawskiej to 2,5 m.

Od km 0+000,00 do km 0+581,50 przewidziano lokalizację po stronie południowej jezdni ulicy Raszyńskiej.

Od km 0+581,50 do km 1+076,10 przewidziano lokalizację po stronie północnej jezdni ulicy Raszyńskiej.

Od km 1+076,10 do km 3+255,00 przewidziano lokalizację po stronie północnej jezdni ulicy Warszawskiej jako jednokierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 1,5m i nawierzchni bitumicznej. Po uregulowaniu spraw własnościowych planuje się poszerzenie ścieżki do szerokości 2,5 m.

Ulica Stadionowa

km od 0+000,00 do km 0+168,50

Trasa ma swój początek na skrzyżowaniu z ulicą Raszyńską, a kończy się na połączeniu z istniejącą ścieżką rowerową w parku. Przebiega po istniejącym chodniku na którym została przewidziana wymiana nawierzchni oraz poszerzenie do wymaganej szerokości ciągu pieszo - rowerowego 2,5 m.

Od km 0+000,00 do km 0+168,50 przewidziano lokalizację po stronie wschodniej jezdni ulicy Stadionowej.

Ulica Nadrzeczna

km od 0+000,00 do km 0+180,00

Trasa ma swój początek na skrzyżowaniu z Aleją Krakowską, a kończy się na połączeniu z istniejącą ścieżką rowerową w parku. Przebiega po północnej stronie jezdni ulicy Nadrzecznej i należy zaprojektować ją, jako ciąg pieszo – rowerowy o minimalnej szerokości 2,5 m.

Od km 0+000,00 do km 0+180,00 przewidziano lokalizację po stronie północnej jezdni ulicy Nadrzecznej.

Ulica Pruszkowska

km od 0+000,00 do km 1+307,50

Trasa ma swój początek na skrzyżowaniu z Aleją Krakowską, a kończy się na połączeniu z istniejącą ścieżką rowerową przy skrzyżowaniu z ulicą Cypriana Godebskiego. Przebiega po północnej stronie jezdni ulicy Pruszkowskiej i należy zaprojektować ją, jako ciąg pieszo – rowerowy o minimalnej szerokości 2,5 m. Od skrzyżowania z ulicą Cypriana Godebskiego do ronda Popiełuszki po stronie południowej jezdni ulicy Pruszkowskiej znajduje się istniejąca samodzielna ścieżka rowerowa. Od Ronda Popiełuszki do skrzyżowania z ulicą Opaczewską, gdzie zlokalizowana jest istniejąca ścieżka rowerowa należy zaprojektować po stronie północnej w śladzie istniejącego chodnika ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m.

Od km 0+000,00 do km 0+207,50 przewidziano lokalizację po stronie północnej jezdni ulicy Pruszkowskiej.

Od km 0+207,50 do km 0+707,50 istniejąca ścieżka rowerowa po stronie południowej ulicy Pruszkowskiej

Od km 0+707,50 do km 1+307,50 przewidziano lokalizację po stronie północnej jezdni ulicy Pruszkowskiej.

Ulica Złote Łany

km od 0+000,00 do km 0+270,00

Trasa ma swój początek na skrzyżowaniu z Górną, a kończy się na połączeniu z istniejącą ścieżką rowerową w rejonie estakady.

Od km 0+000,00 do km 0+270,00 przewidziano lokalizację ścieżki rowerowej szer. 2,5 m po stronie zachodniej jezdni ulicy Złote Łany.

Ulica Górna

km od 0+000,00 do km 0+379,00

Trasa ma swój początek na skrzyżowaniu z ulicą Złote Łany, a kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską. Przebiega w śladzie jezdni ulicy górnej i należy zaprojektować ją, jako wydzielony pas ruchu rowerowego o minimalnej szerokości 2,0 m.

Od km 0+000,00 do km 0+379,00 przewidziano lokalizację śladzie jezdni ulicy Górnej.

Aleja Krakowska

km od 0+000,00 do km 0+332,00

Trasa ma swój początek na granicy z Gminą Raszyn w kierunku centrum miasta Warszawa. Trasa przebiega zachodnią częścią pasa drogowego alei Krakowskiej na terenie miasta Stołecznego Warszawa.

Od km 0+000,00 do km 0+332,00 należy wykonać ścieżkę rowerową samodzielną oddzieloną fizycznie (separatory) od istniejącego chodnika. Nawierzchnię ścieżki przewidzieć jako bitumiczną o szerokości min. 3,0 m.

## 6.2 Skrzyżowania

Przebudowa przejazdów i skrzyżowań.

W ciągu projektowanej trasy rowerowej przebudowa przejazdów i skrzyżowań polegać

będzie na wykonaniu wzmocnionej konstrukcji nawierzchni oraz dostosowaniu parametrów

trasy do obowiązujących przepisów. W przypadku konieczności przebudowy przejazdów

i skrzyżowań należy wykonać na długości niezbędnej do nawiązania się wysokościowego

do dalszej części istniejącego zjazdu, wlotu lub istniejącego terenu. Dodatkowo należy rodzaj

nawierzchni dopasować do istniejącej nawierzchni lub wykonać przejazd o nawierzchni

bitumicznej i konstrukcji jak na drodze.

UWAGA!! W czasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość

dojazdu do posesji.

## 6.3 Odwodnienie

Przewidziano powierzchniowe odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na teren

zielony i/lub do istniejącego odwodnienia pasa drogowego na przyległy teren, poprzez

zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych. Pochylenie poprzeczne służące dla

odwodnienia powinno wynosić 2 - 3 proc. Na łukach wskazane jest odwodnienie

do wewnętrznej krawędzi łuku, chyba że ukształtowanie terenu wymaga innego rozwiązania.

## 6.4 Infrastruktura towarzysząca

W ramach realizacji tras rowerowych zakłada się zapewnienie infrastruktury

towarzyszącej w postaci miejsc obsługi rowerzystów (MOR) przeznaczonych do odpoczynku

użytkowników trasy. MOR należy wyposażyć w różne elementy infrastruktury jak ławki,

stojaki rowerowe, wiaty chroniące przed deszczem, kosze na śmieci, punkty serwisowe itd.

Proponuje się wykonanie MOR na działce nr 569/2 Zlokalizowanej na ulicy Szkolnej w rejonie skrzyżowania z Aleją Krakowską.

## 6.5 Zasady oznakowania trasy

Oznakowanie pionowe i poziome:

W ciągu trasy przewiduje się wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmującego montaż nowego oznakowania pionowego na całym projektowanym odcinku - odcinki prowadzone w ciągu istniejących dróg należy oznaczyć jako „trasy rowerowe”.

Oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie, jako oznakowanie

cienkowarstwowe, z materiałów wolnych od rozpuszczalników aromatycznych na całym

projektowanym odcinku.

Urządzenia techniczne drogi.

W ciągu projektowanej trasy przewiduje się słupki blokujące - uchylne odpowiedniego

typu zamontowane w miejscach przejazdów, aby nie dopuścić do poruszania się

po projektowanej ścieżce pojazdom nieupoważnionym.

Należy przewidzieć w miejscach przejazdów przez drogi publiczne podpórek pod stopy dla rowerzystów.

UWAGA!!  Oznakowanie tras musi zawierać elementy wspólnego oznakowania tras rowerowych dla WOF.

## 6.5 Zakładane główne kategorie robót budowlanych.

Zamówienie zostało podzielone na następujące zadania:

Zadanie nr I :

| Lp. | Odcinek | Kilometraż |  | Długość | Opis robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aleja Krakowska na terenie Miasta Stołecznego Warszawa | km od 0+000,00 do km 0+332,00 | 332,0 m |  | Wykonanie pełnej konstrukcji ścieżki rowerowej szer. 3,0 m po zachodniej stronie Al. Krakowskiej. |
| 2 | Aleja Krakowska | km od 0+000,00 do km 1+732,00 | 1732,0 m |  | Wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącym pasie ruchu od granicy z miastem Warszawa po zachodniej części jezdni Al. Krakowskiej do skrzyżowania z ulicą Cypriana Godebskiego (droga gminna). |
| 3 | Ulica Nadrzeczna | km od 0+000,00 do km 0+180,00 | 180,0 m |  | Wykonanie pełnej konstrukcji ciągu pieszo rowerowego szer. 2,5 m na odcinku od skrzyżowania z Al. Krakowską od istniejącej ścieżki rowerowej w parku po północnej stronie ulicy. |
| Długość całkowita |  |  | 2244,0 m |  |

W ramach zadania I zakłada się w szczególności:

| Rodzaj robót | J.m. | Ilość przybliżona |
| --- | --- | --- |
| Rozebranie chodników z kostki betonowej | m2 | 750 |
| Frezowanie naw. min. bitum. gr. 4 cm | m2 | 5842 |
| Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm | m2 | 1000 |
| Kanalizacja deszczowa | m | 120 |
| Ustawienie obrzeży bet. 8x30 | m | 280 |
| Rozebranie krawężników betonowych | m | 350 |
| Rozebranie obrzeży bet. | m | 600 |
| Krawężniki na ławie | m | 430 |
| Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm | m2 | 6192 |
| Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej gr 16 cm ze spoinami wypełnionymi zaprawą | m2 | 1000 |
| Wyk. naw. z kostki bruk. o gr. 8 cm | m2 | 1250 |
| Wykonanie w-wy wiążącej z AC-11W gr. 5 cm | m2 | 6192 |
| Wykonanie w-wy ścieralnej z AC-11S gr. 4 cm | m2 | 6192 |
| Oznakowanie poziome grubowarstwowe | m2 | 705,36 |
| Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | 48 |
| Przymocowanie tarcz znaków drogowych średnich | szt. | 48 |
| Separatory U-25 | szt. | 2064 |
| Latarnie sygnałowe uliczne 2 komorowe | szt. | 6 |
| Miejsce Obsługi Rowerzystów | szt. | 1 |

Wykonawca zaprojektuje i wykona powiązanie ścieżki rowerowej projektowanej w Al. Krakowskiej z Miejscem Obsługi Rowerzystów.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą w szczególności z elementami infrastruktury naziemnej i podziemnej.

Z  uwagi na planowaną przebudowę stracji transformatorowej w ul. Nadrzecznej (pismo PGE Dystrybucja nr L.dz.RE-2/RM/PD/421/413/2017 z dn. 21.01.2017 r), prace objęte przedmiotem zamówienia należy uzgodnić i skoordynować z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Jeziorna, 05-520 Konstancin – Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52.

Zadanie nr II:

| Lp. | Odcinek | Kilometraż | Długość | Opis robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulica Pruszkowska | km od 0+000,00 do km 0+207,5 oraz od km 0+707,5 do km 1+307,50 | 807,5 m | Wykonanie ciągu pieszo jezdnego szer. 2,5 m poprzez wymianę nawierzchni istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z Al. Krakowską do skrzyżowania z ul. Godebskiego (droga gminna) oraz od ronda Popiełuszki do skrzyżowania z ulicą Opaczewską, stronie północnej ulicy. |
| Długość całkowita |  |  | 807,5 m |

W ramach zadania II zakłada się w szczególności:

| Rodzaj robót | J.m. | Ilość przybliżona |
| --- | --- | --- |
| Rozebranie chodników z kostki betonowej | m2 | 1615 |
| Rozebranie obrzeży bet. | m | 807,5 |
| Ustawienie obrzeży bet. 8x30 | m | 807,5 |
| Warstwa odsączająca z piasku gr. 11-15 cm | m2 | 807,5 |
| Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm | m2 | 807,5 |
| Wyk. naw. z kostki bruk. o gr. 8 cm | m2 | 2018,75 |
| Oznakowanie poziome grubowarstwowe | m2 | 30 |
| Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | 20 |
| Przymocowanie tarcz znaków drogowych średnich | szt. | 20 |

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą w szczególności z elementami infrastruktury naziemnej i podziemnej.

Teren objęty przedmiotem zamówienia – odcinek tylko do Ronda im. Popiełuszki posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Zadanie nr III:

| Lp. | Odcinek |  | Kilometraż |  | Długość | Opis robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulica Stadionowa | km od 0+000,00 do km 0+168,50 |  | 168,5 m |  | - Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego szer. 2,5 m poprzez wymianę nawierzchni istniejącego chodnika i wykonanie poszerzenia na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raszyńską do istniejącej ścieżki rowerową w parku. |
| 2 | Ulica Raszyńska i Warszawska | km od 0+000,00 do km 1+940,00 |  | 1940,0 m |  | - Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego szer. 2,5 m po południowej stronie ulicy na odcinku skrzyżowaniu z ul. Stadionową (km 0+000) do km 0+581,5 poprzez wymianę nawierzchni istniejącego chodnika. Wykonanie pełnej konstrukcji ciągu pieszo rowerowego szer. 2,5 m po północnej stronie ulicy na odcinku od km 0+581,5 do km 1+076,1. - Wykonanie pełnej konstrukcji ścieżki rowerowej szer. 1,5 m po północnej stronie ulicy od km 1+076,1 do skrzyżowania z ul. Objazdową (km 1+940,00). |
| Długość całkowita |  |  |  | 2108,5 m |  |

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą w szczególności z elementami infrastruktury naziemnej i podziemnej.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego posiada tylko teren do granic m. Jaworowa.

W ramach zadania III zakłada w szczególności:

| Rodzaj robót | J.m. | Ilość przybliżona |
| --- | --- | --- |
| Rozebranie chodników z kostki betonowej | m2 | 2640,38 |
| Rozebranie obrzeży bet. | m | 738,05 |
| Rozebranie krawężników betonowych | m | 615,8 |
| Rozebranie naw. bitum. gr. 4 cm | m2 | 84,25 |
| Krawężniki na ławie | m | 1527 |
| Ustawienie obrzeży bet. 8x30 | m | 1358,5 |
| Warstwa odsączająca z piasku gr. 11-15 cm | m2 | 1380,1 |
| Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm | m2 | 1320,75 |
| Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm | m2 | 1295,85 |
| Wyk. naw. z kostki bruk. o gr. 8 cm | m2 | 3110,75 |
| Wykonanie w-wy wiążącej z AC-11W gr. 5 cm | m2 | 1295,85 |
| Wykonanie w-wy ścieralnej z AC-11S gr. 4 cm | m2 | 1295,85 |
| Oznakowanie poziome grubowarstwowe | m2 | 60 |
| Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | 35 |
| Przymocowanie tarcz znaków drogowych średnich | szt. | 35 |
| Latarnie sygnałowe uliczne 2 komorowe | szt. | 2 |
| Podział nieruchomości | szt. | 1 |

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą w szczególności z elementami infrastruktury naziemnej i podziemnej 
tj. m.in. oświetlenia ulicznego w km 0+000-0+581,5 w ul. Raszyńskiej oraz sieci teletechnicznej w km 0+581,5 - 1+940,00 w ulicach Raszyńskiej i Warszawskiej.

Z  uwagi na planowaną przebudowę linii energetycznej oraz przebudowę stacji transformatorowej w ul. Warszawskiej i Raszyńskiej (pismo PGE Dystrybucja nr L.dz.RE-2/RM/PD/421/413/2017 z dn. 21.01.2017 r), prace w zakresie objętym przedmiotem zamówienia należy uzgodnić i skoordynować z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Jeziorna, 05-520 Konstancin – Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52.

Zadanie nr IV:

| Lp. | Odcinek | Kilometraż |  | Długość | Opis robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulica Warszawska | km od 1+940,00 do km 3+255,00 | 1315,0 m |  | Wykonanie pełnej konstrukcji ścieżki rowerowej szer. 1,5 po północnej stronie ulicy od skrzyżowania z ul. Objazdową (km 1+940,00) do skrzyżowania z ul. Górna (km 3+255,00). Przewidziano lokalizację po stronie północnej jezdni ulicy Warszawskiej jako jednokierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 1,5m o nawierzchni bitumicznej. |
| 2 | Ulica Górna | Km od 0+000,00 do km 378,50 | 378,5 m |  | Wykonanie w śladzie ul. Górnej pełnej konstrukcji ścieżki rowerowej szer. 2,0 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Złote Łany do skrzyżowania z ul. Warszawską. |
| Długość całkowita |  |  | 1693,5 m |  |

Teren objęty zamówieniem nie posiada Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadania IV zakłada się w szczególności:

| Rodzaj robót | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Usuniecie w-wy ziemi urodzajnej gr. 16-25 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odl. do 1 km | m3 | 743,7 |
| Wykonanie nasypu | m3 | 243 |
| Przepusty pod zjazdami 80 cm | m | 20 |
| Ustawienie obrzeży bet. 8x30 | m | 1963,5 |
| Krawężniki na ławie | m | 1963,5 |
| Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm | m2 | 3404,5 |
| Wykonanie w-wy ścieralnej z AC-11S gr. 4 cm | m2 | 3404,5 |
| Wykonanie w-wy wiążącej z AC-11W gr. 5 cm | m2 | 3404,5 |
| Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie | m2 | 90 |
| Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | 30 |
| Przymocowanie tarcz znaków drogowych | szt. | 30 |
| Podział nieruchomości | szt. | 37 |

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą w szczególności z elementami infrastruktury naziemnej i podziemnej. tj. m in. sieci teletechnicznej w km 1+076,00 – 3+255,00 w ulicy Warszawskiej.

# Wstępna analiza terenowa

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano wstępną analizę własnościową

terenów, po których prowadzona jest inwestycja.

Zestawienie działek zajętych pod planowany przebieg trasy:

ul. Złote Łany

121/6 – własność - Gmina Raszyn

ul. Górna

99 - władanie - Gmina Raszyn

ul. Warszawska/Raszyńska

1316/1 – władania samoistne - Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

480/8 – władanie samoistne Gmina Raszyn

481/3 – władanie samoistne Gmina Raszyn

143 - własność -Powiat Pruszkowski

Aleja Krakowska

1043 - własność - Gmina Raszyn

1044/26- własność - Gmina Raszyn

1236/2 - własność -Skarb Państwa zarząd – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Pruszkowska

642/4 - własność -Powiat Pruszkowski zarząd – Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

77/1- własność -Skarb Państwa zarząd – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

77/5- własność -Skarb Państwa zarząd – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

1306/1- własność -Skarb Państwa zarząd – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

# Podsumowanie

## Długość ścieżek rowerowych w ramach projektu

W ramach koncepcji programowej budowy tras rowerowych w gminie Raszyn przewiduje się wykonanie 7 km 100 m nowych tras rowerowych dla obsługi obiektów użyteczności publicznej.

## Wydłużenie sieci tras rowerowych

W ramach koncepcji programowej budowy tras rowerowych w gminie Raszyn przewiduje się wydłużenie tras rowerowych z 1 km 500 mb do 8 km 600 mb tworzących jednolitą sieć tras rowerowych.

## Ciągłość ścieżek rowerowych w układzie międzygminnym

W ramach koncepcji programowej budowy tras rowerowych w gminie Raszyn przewiduje się połączenie z granicą gminy za pomocą Alei Krakowskiej.

## Ciągłość ścieżek rowerowych w ramach projektu

W ramach koncepcji programowej budowy tras rowerowych w gminie Raszyn tworzy się jednolitą sieć tras rowerowych połączonych o ruchu dwukierunkowym umożliwiających przejazd do najważniejszych punktów gminy.

## Wspólne oznakowanie tras rowerowych

W ramach koncepcji programowej budowy tras rowerowych w gminie Raszyn przewiduje się wykonanie wspólnego (jednolitego) oznakowania ścieżek dla WOF.

## Bezpośrednie połączenie ze środkami publicznego transportu zbiorowego

W ramach koncepcji programowej budowy tras rowerowych w gminie Raszyn przewiduje się połączenie z publicznym transportem zbiorowym poprzez lokalizację punktów MOR w rejonie przystanków autobusowych. W rejonie skrzyżowania Alei Krakowskiej i ulicy Szkolnej przewiduje się wykonanie zintegrowanego węzła przesiadkowego.  Ze względu na wykorzystanie istniejących chodników do wykonania ciągów pieszo – rowerowych stworzono połączenia z wszystkimi przystankami autobusowymi zlokalizowanymi wzdłuż tras rowerowych.

## Powiązanie z obiektami użyteczności publicznej

W ramach koncepcji programowej budowy tras rowerowych w gminie Raszyn przewidziano połączenia z obiektami użyteczności publicznej takimi jak:

    - Urząd Gminy Raszyn

    - Urząd Pocztowy

    - Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego

    - Parafia rzymskokatolicka św. Szczepana

    - Przedszkole nr 1 Pod Topolą

    - Szkoła Podstawowa w Ładach

    - Korty tenisowe

    - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Pod Topolą przy ul. Pruszkowskiej

    - Ośrodek Zdrowia

    - Centrum Medyczne

    - Centrum Kultury Raszyn

    - Bank PKO BP

    - Bank Spółdzielczy

Oraz wieloma sklepami i firmami zlokalizowanymi na trenie gminy wzdłuż projektowanych tras rowerowych

## Towarzysząca infrastruktura rowerowa

W ramach koncepcji programowej budowy tras rowerowych w gminie Raszyn przewidziano zlokalizowanie miejsca obsługi rowerzystów (MOR) wykonanego, jako wiata z punktem obsługi serwisowej, na Alei Krakowskiej zaplanowano wykonani separatorów rozgraniczających ruch rowerowy, samochodowy i pieszy. Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną przewidziano wykonanie podpórek na stopy umożliwiające oparcie stopy i dłoni podczas oczekiwania na światło zielone. Na wszystkich ulicach przewidziano fizyczne oddzielenie ciągów pieszo-rowerowych od krawędzi ulicy za pomocą krawężnika.

# Spis zawartości części rysunkowej:

1. Orientacja skala 1:20 000 Rys. nr 1

2. Przebieg trasy ulica Pruszkowska skala 1:1 000  Rys. nr 2

3. Przebieg trasy Aleja Krakowska   skala 1:1 000  Rys. nr 3

4. Przebieg trasy ulica Raszyńska/Warszawska skala 1:1 000  Rys. nr 4 i 5

5. Przebieg trasy ulica Stadionowa skala 1:1 000  Rys. nr 6

6. Przebieg trasy ulica Górna skala 1:1 000  Rys. nr 7