# OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem budowę sieci wodociągowej w m. Raszyn  przy ul. Godebskego dz. 1044/26.

### Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na działkach w obrębie których projektuje się sieć wodociągową występują inna infrastruktura techniczna- sieci telekomunikacyjna oraz elektryczna. Według odrębnego opracowania projektowana jest sieć kanalizacyjną.

### Projektowane zagospodarowanie terenu

- Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PVC  Ø110 oraz PVC  Ø90 . Na sieci został zaprojektowany hydrant podziemny żeliwny DN80.

### Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

- W niniejszym opracowaniu zaprojektowano sieć wodociągową z rur ciśnieniowych PVC  Ø110  o całkowitej długości L=41,5 m oraz Ø90  o całkowitej długości L=2,5 m.

### Informacja i dane o wpisie do rejestru zabytków i ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.

### Wpływ eksploatacji górniczej

Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

### Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowana sieć wodociągowa nie stanowią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia  użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia.

### Inne informacje dotyczące robót budowlanych:

### Zagrożenia w czasie realizacji robót ziemnych

Głębokie wykopy w trakcie wykonywania sieci. W miejscach zbliżeń do urządzeń i uzbrojenia innych sieci prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Wyznaczyć miejsca składowania rur, innych materiałów oraz sprzętu.

### Zabezpieczenie pracowników na czas budowy:

Prace w terenie wykonywane do temperatury zewnętrznej -5°C. Pracowników należy zabezpieczyć w ubrania ochronne – robocze sezonowe, środki ochrony osobistej i medycznej (apteczkę). Przeprowadzić badania lekarskie wstępne i okresowe.

### Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Projektowane obiekty budowlane należą do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z Dz. U. z dn. 27.04.2012 Nr poz. 463 §4 ust.3  pkt 2) podpkt. c) – układanie rurociągów w prostych warunkach gruntowych.

Warunki gruntowe na terenach objętych niniejszą inwestycją określa się, jako proste. Nie występują grunty słabonośne. Grunty należy określić, jako nośne, stateczne i przydatne do projektowanych celów. Rurociągi posadowione zostaną na terenach niezmeliorowanych, powyżej zwierciadła wód gruntowych. Nie przewiduje się stosowania odwodnień miejscowych podczas wykonywania wykopów na czas budowy.

Podłoże gruntowe określa się, jako niezanieczyszczone i nie przewiduje się jego oczyszczania na czas budowy i eksploatacji obiektu budowlanego. Wzajemne oddziaływanie obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w trakcie budowy i eksploatacji należy określić, jako niewielkie. Projektowany obiekt nie będzie oddziaływać na obiekty sąsiadujące.

Teren inwestycji jest płaski. Wykopy na czas prowadzenia robót budowlanych wykonywać, jako skarpowane lub wąskoprzestrzenne wzmacniane standardowymi zabezpieczeniami: szalunkami, wyporami lub obudowami typowymi do wykonywania robót ziemnych. Nie przewiduje się szczególnego wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów na czas budowy oraz eksploatacji obiektu budowlanego. Nie projektuje się barier i ekranów uszczelniających

### Zakres obszaru oddziaływania

Prace polegające na budowie sieci wodociągowej nie będą oddziaływać na nieruchomości nie objęte opracowaniem. Wobec czego całkowity obszar oddziaływania inwestycji dotyczy działki ewidencyjnej dz. ew. nr 1044/26 obręb Raszyn 01.