PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY

Budowa budynku strażnicy OSP we wsi Dawidy (Gmina Raszyn) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą

1. Dane ogólne.

Inwestor: 	Gmina Raszyn,

ul. Szkolna 2a,

05-090 Raszyn

Branża: 	Konstrukcja

Adres: 	Dz. nr 91 i 93/2; jedn. ewid. 142106_0 Raszyn, obręb 142106_2.0001 Dawidy

Data opracowania: 	1 lipca  2019 r.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym budowy budynku strażnicy OSP we wsi Dawidy (gmina Raszyn).

3.  Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Projekty  budowlany architektury,

- Obowiązujące akty prawne i normy techniczne.

4. Opis ogólny.

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt w konstrukcji tradycyjnej ze ścianami murowanymi oraz żelbetowymi elementami monolitycznymi. Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne murowane z bloczków silikatowych na zaprawie do cienkich spoin. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych, podciągi i nadproża monolityczne żelbetowe, słupy monolityczne żelbetowe.

Stropy i stropodach w postaci stropu żelbetowego monolitycznego.

Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych.

Schematy statyczne:

Stropy – płyty wieloprzęsłowe oraz płyty krzyżowozbrojone

Podciągi i nadproża - belki swobodnie podparte lub wieloprzęsłowe

Słupy – utwierdzone w 	fundamentach oraz przegubowo połączone z podciągami

5.  Obciążenia przyjęte do obliczeń.

Do obliczeń statycznych przyjęto obciążenia zgodnie obowiązującym z zestawem norm PN-EN.

6.  Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zgodne z załączoną opinią geotechniczną opracowaną przez firmę GEOROT w styczniy  2019 roku.

Warunki gruntowe należy uznać za korzystne, nadające się do posadowienia bezpośredniego.

W poziomie posadowienia zalegają

- gliny piaszczyste, typ konsolidacji B, IL=0,20 / grunt nośny

- piaski drobne i pylaste, ID=0,50 / grunt nośny

- lub lokalnie nasypy niebudowlane o miąższości max 0,7m, które należy wymienić na grunt nośny, zgodnie z pkt. „Fundamenty” niniejszego opisu.

6.1  Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego (na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych)

Z uwagi na prostą konstrukcję obiektu, proste warunki gruntowe oraz sposób posadowienia niniejszy budynek można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

7. Opis szczegółowy projektowanego budynku.

7.1 Stropodach oraz stropmiędzykondygnacyjny

Zaprojektowano stropy w postaci płyty żelbetowej monolitycznej. Płyta oparta jest na ścianach konstrukcyjnych oraz podciągach żelbetowych. Płyta krzyżowo zbrojona o grubości uzależnionej od rozpiętości i obciążeń. Strop wykonać z betonu klasy C25/30 oraz stali zbrojeniowej A-IIIN (BSt500S)..

7.2 Ściany.

Wszystkie ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne konstrukcyjne należy wykonać z bloczków silikatowych o grubości 24cm na spoinach cienkowarstwowych 10 MPa.

Ściany działowe na stropie wykonać z lekkiej zabudowy o masie maksymalnie 30kg/m2 ściany. W przypadku większego obciążenia należy zweryfikować stropy z uwagi na zwiększenie obciążenia zastępczego od ścian.

Ocieplenie ścian zarówno zewnętrznych, jak i fundamentowych należy wykonać zgodnie z projektem architektonicznym.

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.

7.3 Nadproża i podciągi żelbetowe

Zaprojektowano nadproża monolityczne żelbetowe oraz prefabrykowane typy L.  Wszystkie nadproża oraz podciągi monolityczne żelbetowe należy wykonać z betonu C25/30, zbrojone stalą A-IIIN RB500W. Nadproża prefabrykowane typu L19 o rozpiętościach dostosowanych do szerokości otworów okiennych i drzwiowych.

Uwaga: Podciągi betonować łącznie ze stropami / przekroje podciągów zostały przyjęte z uwzględnieniem grubości płyt stropowych.

7.4 Słupy  żelbetowe

Zaprojektowano słupy monolityczne żelbetowe wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalą A-IIIN RB500W.

7.5 Schody  żelbetowe

Zaprojektowano schody monolityczne żelbetowe płytowe wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalą A-IIIN RB500W.

7.6 Fundamenty

Zaprojektowano ławy i stopy żelbetowe z betonu C25/30 W8. Zbrojenie ław konstrukcyjne 4#12 stal A-IIIN RB500W, strzemiona ø8 co 25cm stal A-0 St0S. Pod fundamentami wykonać podkład z chudego betonu gr. 10cm.

Uwaga:

- Nowoprojektowane fundamenty należy posadowić na rodzimych gruntach nośnych. W przypadku zalegania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub nasypów niekontrolowanych należy obniżyć lokalnie poziom posadowienia budynku aż do osiągnięcia gruntów rodzimych lub wymienić grunty nienośne na pospółkę zagęszczoną warstwami do Id=0,7 (Is=0,97).

- Minimalna głębokość posadowienia wynikająca z głębokości przemarzania to 1,0m poniżej projektowanego poziomu terenu.

.

8.0 Uwagi końcowe

- Prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową, pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

- Wymienione konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostały dobrane  jako przykładowe  i dostosowane do projektu. Należy stosować materiały wymienione lub równoważne zamienniki o parametrach nie gorszych niż zaproponowane, po uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiającego.

- Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP.

9.0 Spis rysunków

K1	RZUT FUNDAMENTÓW			1:100

K2	RZUT PARTERU				1:100

K3	RZUT PIĘTRA					1:100

| DATA: | 1 LIPCA 2019 r. | PODPIS: |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Sebastian Radziszewski spec. Konstrukcyjno-Budowlana KUP/0021/PWOK/11 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jakub Słupski spec. Konstrukcyjno-Budowlana KUP/0006/PBKb/18 |  |

10.0 Oświadczenie Projektanta

Drzycim, dnia 01.07.2019 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.; Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 – jednolity tekst ustawy, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany dla inwestycji pn.: BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP WE WSI DAWIDY (GMINA RASZYN) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, zlokalizowanej na działce 91 i 93/2; jedn. ewid. 142106_0 Raszyn, obręb 142106_2.0001 Dawidy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

KONSTRUKCJA:

Projektant:		mgr inż. Sebastian Radziszewski

Nr uprawnień:		KUP/0021/PWOK/11

....….............................………………………………

/Podpis/

Sprawdzający:		mgr inż. Jakub Słupski

Nr uprawnień:		KUP/0006/PBKb/18

....….............................………………………………

/Podpis/

11.0 Uprawnienia

KONIEC OPRACOWANIA